Příloha č. 4

Technická specifikace traktorového hákového nosiče kontejneru:

- traktorový hákový nosič kontejnerů (traktor o výkonu 72 koní)

- jednoduchá odpružená náprava

- celková povolená hmotnost min. 8000 kg do max. 10000 kg

- nezávislé napojení na traktor (kardan + čerpadlo + nádrž) s dálkovým bezdrátovým ovládáním

- automatická parkovací brzda

- výškově nastavitelné oje – demontovatelné

- tažné oko vyměnitelné

- mechanická podpěra oje

- hydraulické zajišťování kontejneru

- výška háku 1000 mm

- mechanismus pro optimální délku kontejneru 4,2 m

- max. povolená rychlost 40 km v hod.

- schválení pro provoz na pozemních komunikacích dle platné vyhlášky

- povinná výbava součástí nabídky

- teleskopický mechanismus natahování kontejneru

- jištění proti mylné operaci

- pneumatiky 19/45-17 18 PR

Technická specifikace kontejneru:

- otevřený typ kontejneru o objemu 7 m3

- nosnost min. 7 tun

- šířka kontejneru min. 2,3 m

- výška háku 1000 mm

- délka kontejneru min. 4,2 metru

- dělená vrata kontejneru

- rolna na obou stranách

- rám profilu minimálně 120 mm, profil I

- plech na podlaze min. 3 mm

- plech na boku kontejneru min. 2 mm

- bočnice prolisované

- kontinuální sváry bez tmelení

- výška bočnice min. 1,5 m

- háčky na plachtu kolem celého obvodu